Configurar impresora WIFI .

Para configurar la conexión wifi de la impresora , es necesario conectarse a la impresora desde un equipo por wifi .

Guia Paso a Paso :

Abrir la  lista de redes inalámbricas de Windows y conectar la red MXCHIP_BA6B4F (el nombre puede variar)

Una vez conectado a la impresora abrir cualquier explorador web y tipear 10.10.10.1 nos pedirá usuario = admin y contraseña = admin

Hacemos click para pasar la interface a ingles

Seleccionamos Wifi mode select , luego AP and station y lo guardamos con save

Seleccionamos Station Mode Setting(1) , apretamos scan(2) para buscar la red wifi al cual queremos conectar nuestra impresora si tiene clave ingresamos la clave y guardamos (3) seleccionamos en Auto DHCP Disable (4) y configuramos la ip que tengamos libre y guardamos con sabe (5)

Finalmente seleccionamos Network Setting (1) , Protocol = TCP Server y Local PoRt 9100 (2) y guardamos (3)

Con estos pasos ya tendríamos configurada la impresora a nuestra red.